四川省经济和信息化厅

公   告

（2023年第29号）

# 四川省经济和信息化厅

# 关于公开征求四川省钢铁行业产能置换实施细则（征求意见稿）和四川省焦化行业产能置换

# 实施细则（征求意见稿）意见的公告

为推进全省钢铁工业布局优化、结构调整和转型升级，建立健全钢铁行业长效管控机制，根据《工业和信息化部关于印发钢铁行业产能置换实施办法的通知》（工信部原〔2021〕46号）要求，结合我省钢铁产业发展实际，我厅起草了《四川省钢铁行业产能置换实施细则（征求意见稿）》。同时，为贯彻落实国家发展改革委等10部门《关于印发〈“十四五”全国清洁生产推行方案〉的通知》（发改环资〔2021〕1524号）要求，切实做好焦化行业产能置换工作，结合我省焦化行业发展新形势，我厅起草了《四川省焦化行业产能置换实施细则（征求意见稿）》，现公开征求社会各界意见。请于2023年8月19日前通过电子邮件、信函等形式将意见建议（含修改理由）反馈至经济和信息化厅材料工业处。

联 系 人：卿家胜

联系电话：028-86264746

邮    箱：jyj208@163.com

邮寄地址：四川省成都市人民东路66号

邮    编：610015

附件：1.四川省钢铁行业产能置换实施细则（征求意见稿）

2.四川省焦化行业产能置换实施细则（征求意见稿）

四川省经济和信息化厅

2023年7月19日

附件1

# 四川省钢铁行业产能置换实施细则

（征求意见稿）

## 第一章  总  则

第一条  为推进全省钢铁工业布局优化、结构调整和转型升级，建立健全钢铁行业长效管控机制，根据《工业和信息化部关于印发钢铁行业产能置换实施办法的通知》（工信部原〔2021〕46号）要求，结合我省钢铁产业发展实际，制定本实施细则。

第二条  本细则适用于四川省辖区内各类所有制钢铁企业建设炼铁、炼钢冶炼设备的项目。建设项目核准（备案）前，须制定和公示公告产能置换方案。

第三条  本细则所称的等量置换是指建设产能等于退出产能；减量置换是指建设产能小于退出产能；置换比例是指退出产能与建设产能之比。

第四条  全省严禁违规新增钢铁产能，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。鼓励依托资源、能源、技术优势，发展钒钛钢铁产品；支持发展全废钢及钒钛磁铁矿渣钢铁电炉短流程炼钢，探索绿色、智能、创新、高效、协调的发展模式，助力钢铁行业绿色低碳转型和高质量发展。鼓励优先置换污染物排放量大、设备工艺技术落后的产能，建设项目应满足污染物超低排放要求。

## 第二章  装备产能

第五条  用于产能置换的冶炼设备须在2016年国务院国资委、四川省人民政府上报国务院备案去产能实施方案的钢铁行业冶炼设备清单内，2016年及以后建成的合法合规冶炼设备也可用于产能置换。列入钢铁去产能任务的产能、享受奖补资金支持的退出产能、“地条钢”产能、落后产能、未重组或未清算的僵尸企业产能、铸造和铁合金等非钢铁行业冶炼设备产能，不得用于置换。

第六条  置换过程中的退出产能数量，按照国务院国资委、2016年省级人民政府上报国务院备案去产能实施方案的钢铁行业冶炼设备清单内产能数量核定；对2016年及以后建成的合法合规冶炼设备，退出产能数量按照《产能核算表》（见附件1-1）进行核定。

## 第三章  置换比例

第七条  置换比例不低于1.25:1。为鼓励企业兼并重组，提高产业集中度，对完成实质性兼并重组（实现实际控股且完成法人或法人隶属关系、股权关系、章程等工商变更）后取得的合规产能用于项目建设时，置换比例可以不低于1.1:1。

第八条  企业内部退出转炉建设电炉且一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备项目的炼钢产能，退出和建设冶炼设备均为电炉的项目，不改变冶炼设备类型、容量（积）、数量的厂区内部技术改造项目，退出配套烧结、焦炉、高炉等设备建设氢冶金和Corex、Finex、HIsmelt等非高炉炼铁项目的炼铁产能，对利用回转窑-矿热炉-AOD炉工艺生产不锈钢的炼钢产能等5种情形的建设项目，可实施等量置换。

## 第四章  置换退出

第九条  同一冶炼设备产能原则上不得拆分出让，确有必要拆分的，最多不超过2家受让企业。对同一冶炼设备产能出让至不同企业的，产能出让方应明确所有产能受让方，在产能出让公告、产能置换方案公告中一并列明，对暂不能明确受让方的产能须说明原因。

第十条  企业根据实际情况，向所在地市级经济和信息化主管部门提出退出申请。市级经济和信息化主管部门受理后，进行初审，对符合要求的，在门户网站公示（见附件1-2），公示时间不低于5个工作日，公示无异议后，将相关情况报经济和信息化厅。经济和信息化厅受理后，根据实际情况开展现场核实，核实无异议后，在门户网站进行公示，公示时间不低于20个工作日，公示无异议后，进行公告。

第十一条  退出项目所需资料。包含退出项目情况及公示情况；退出项目核准（备案）、环评、安评、能评等佐证资料；退出项目企业按期拆除用于置换退出设备的承诺书；退出项目所在地市级人民政府书面意见。

## 第五章  置换建设

第十二条  建设炼铁、炼钢产能均须分别实施产能置换，建设设备由退出产能数量按照《产能核算表》核定容积。企业根据实际情况，向所在地市级经济和信息化主管部门提出置换申请。市级经济和信息化主管部门受理后，进行初审，对符合要求的，在门户网站公示（见附件1-3），公示时间不低于5个工作日，公示无异议后，将相关情况报经济和信息化厅。经济和信息化厅受理后，根据国家发展改革委《关于钢铁冶炼项目备案管理的意见》（发改产业〔2021〕549号）要求，由省淘化脱办组织省直有关部门和具有冶金专业甲级资信等级的工程咨询单位开展评估，评估通过评审后，在门户网站公示，公示时间不低于20个工作日，公示无异议后，进行公告。

第十三条  产能置换方案已公告，但建设项目因故未实施的，建设项目企业须向市级经济和信息化主管部门提出，经市级经济和信息化主管部门核实，可报请撤销项目产能置换方案，经济和信息化厅复核并向社会公告后，产能指标可继续转让。对建设项目地址、企业名称发生变化的产能置换方案，建设项目企业须向市级经济和信息化主管部门提出，经市级经济和信息化主管部门核实，可报请变更，经济和信息化厅复核审核后及时在厅门户网站作出说明。对项目建设内容和置换退出设备等发生变更的置换方案应按程序重新置换，变更后的产能置换方案公告时，原产能方案同时撤销。

第十四条  企业建设脱磷转炉须履行产能置换。建设非高炉炼铁、提钒转炉、回转窑-矿热炉（RKEF）等设备，产能核定须“一事一议”上报工业和信息化部。工业和信息化部批复同意后，履行建设项目置换工作程序。

第十五条  建设项目所需资料。包含建设项目情况及公示情况；建设项目可行性研究报告书；建设项目所在地市级人民政府书面意见；跨省置换建设项目，须提供转出方所在地省级工业和信息化主管部门出具的退出产能公示公告。

## 第六章  项目验收

第十六条  建设项目投产前（含试生产）须拆除用于置换的退出设备，使其不具备恢复生产条件。对同一台冶炼设备的产能拆分出让的情形，建设项目投产时间以第一个实际建成投产项目的时间为准，相关设备须按要求拆除到位。对于确需保留冶炼设备的特殊情形，如用于工业遗址公园等，须报请工业和信息化部“一事一议”提出处理意见。

第十七条  企业根据项目建设进度等实际情况，向所在地市级经济和信息化主管部门提出验收申请，市级经济和信息化主管部门受理后，组织开展初步验收，并报请经济和信息化厅复核验收。经济和信息化厅牵头联合生态环境厅组织具有冶金专业甲级资信等级的工程咨询单位开展现场验收，重点核实新建装备型号、数量、产能等信息与已公告产能置换方案的一致性，退出产能设备拆除情况，以及污染物是否实现超低排放等情况。对验收合格的，现场出具初步验收意见；并组织各级填写置换项目验收意见表（见附件1-4）。对建设项目与置换公告方案不一致的，责成市级经济和信息化主管部门监督整改，整改到位后，再进行验收。

第十八条  项目验收所需资料。

建设项目公告、核准（备案）、环评、安评、能评、用地规划、施工许可等文件，炼铁、炼钢、精炼、连铸、连轧等设备采购合同，企业严格按照公告方案建设及不擅自改建的书面承诺。

被置换产能设备拆除公示、公告、照片（视频）以及企业永不恢复生产承诺等资料。

## 第七章  监督落实

第十九条  企业要落实主体责任，不得在未落实产能置换、核准（备案）、环评、安评、能评等要求前，擅自新（改、扩、迁）建主体设备。对未落实相关手续前，擅自新（改、扩、迁）的，企业要依法承担有关责任及后果。

第二十条  县级经济和信息化主管部门要落实属地管理责任，要建立健全监测机制，加强日常监管，杜绝项目验收完成后，企业擅自改（扩）建主体设备，违规新增钢铁产能。对发现违规新增钢铁产能等违法违规行为，报县级人民政府，按照《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令673号）《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委令第2号）《企业投资项目事中事后监管办法》（2018年第14号令）等进行处罚和整改。

第二十一条  市级经济和信息化主管部门要落实属地监管责任，监督企业按照公示公告的产能置换方案进行建设，确保置换项目批建相符；要负责辖区内退出项目设备拆除工作，退出项目拆除完成后，要在门户网站进行公示，公示时间不少于5个工作日，公示无异议后公告，接受社会监督，确保不新增钢铁产能。对发现违规新增钢铁产能等违法违规行为的，责令县级经济和信息化主管部门迅速整改到位。

第二十二条  经济和信息化厅将根据实际情况组织抽查产能置换方案执行情况，对弄虚作假、批建不符，特别是批小建大等违法违规行为的企业，责令地方政府督促其限期整改，情节严重的，通报其不守诚信行为，并会同相关部门实施联合惩戒。

本细则自2023年  月  日起施行，并根据产业发展情况适时修订。国家有新要求的，按新要求执行。

附件1-1

# 产能核算表

## 一、炼铁

### （一）高炉炼铁。

表1  高炉产能换算

| 序号 | 有效容积（立方米） | 产能（万吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 420 | 50 |
| 2 | 450 | 55 |
| 3 | 480 | 57 |
| 4 | 530 | 62 |
| 5 | 550 | 65 |
| 6 | 580 | 68 |
| 7 | 600 | 70 |
| 8 | 630 | 73 |
| 9 | 750 | 80 |
| 10 | 850 | 90 |
| 11 | 1000 | 100 |
| 12 | 1080 | 104 |
| 13 | 1200 | 113 |
| 14 | 1250 | 115 |
| 15 | 1280 | 118 |
| 16 | 1350 | 122 |
| 17 | 1500 | 133 |
| 18 | 1580 | 137 |
| 19 | 1780 | 152 |
| 20 | 2000 | 170 |
| 21 | 2200 | 187 |
| 22 | 2500 | 213 |
| 23 | 2580 | 215 |
| 24 | 2650 | 221 |
| 25 | 2750 | 229 |
| 26 | 2800 | 234 |
| 27 | 2850 | 238 |
| 28 | 3200 | 267 |
| 29 | 3800 | 304 |
| 30 | 4000 | 320 |
| 31 | 4350 | 347 |
| 32 | 4747 | 379 |
| 33 | 5100 | 405 |
| 34 | 5500 | 439 |
| 35 | 5800 | 463 |
| 备注：高炉有效容积在上表中两档之间的，按插值法计算其产能，建设高 炉的有效容积须为10的整数倍。 |  |  |

### （二）非高炉炼铁。

表2  非高炉炼铁设备产能核算

| 序号 | 工艺及型号 | 产能（万吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 熔融还原 |  |
| 1 | COREX1000，C2000，C3000 | 30，80，150 |
| 2 | FINEX示范厂，FINEX3000 | 60，150 |
| 3 | HIsmelt示范厂 | 80 |
| 二 | 直接还原 |  |
| 1 | 竖炉 | 产能根据设备具体型号换算 |
| 2 | 回转窑 |  |
| 3 | 转底炉 |  |

## 二、炼钢

### （一）转炉。

表3  转炉产能核算

| 序号 | 公称容量（吨） | 产能（万吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 55 |
| 2 | 40 | 60 |
| 3 | 50 | 76 |
| 4 | 60 | 85 |
| 5 | 70 | 95 |
| 6 | 80 | 100 |
| 7 | 90 | 105 |
| 8 | 100 | 115 |
| 9 | 120 | 135 |
| 10 | 150 | 160 |
| 11 | 180 | 190 |
| 12 | 200 | 200 |
| 13 | 210 | 210 |
| 14 | 250 | 240 |
| 15 | 260 | 250 |
| 16 | 300 | 300 |
| 备注：1.转炉公称容量在上表中两档之间的，按插值法换算其产能，建设转炉的公称容量须为10的整数倍。 2.作为不锈钢冶炼主体设备的AOD炉，按上表标准的60%换算其产能。 |  |  |

### （二）电炉。

表4  电炉产能核算

| 序号 | 公称容量（吨） | 产能（万吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 26 |
| 2 | 50 | 36 |
| 3 | 60 | 46 |
| 4 | 70 | 50 |
| 5 | 80 | 65 |
| 6 | 100 | 75 |
| 7 | 120 | 90 |
| 8 | 140 | 110 |
| 9 | 150 | 120 |
| 10 | 160 | 130 |
| 11 | 220 | 180 |
| 备注：电炉公称容量在上表中两档之间的，按插值法换算其产能，建设电炉的公称容量须为5的整数倍。 |  |  |

附件1-2

# **企业钢铁产能退出公示

按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》 《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》、《钢铁行业产能置换实施办法》和《四川省钢铁行业产能置换实施细则》要求，经现场核实，企业现有设施设备符合产能置换各项条件。现将***企业产能出让情况予以公示，公示时间：**年**月**日至**年**月**日，欢迎社会公众进行监督。

| 出让产能企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省（区、市） |  | 企业名称 | 地址 | 冶炼设备名称、型号及数量 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 类别 （高炉/转炉/电炉等） | 型号 （容积/容量等） | 单位 （立方米/吨/千伏安等） | 设备数量 | 出让产能 （万吨/年） |  |
| 示例 |  | XX | XX | 高炉 | 1280 | 立方米 | 1 | XX |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受让产能企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 省（区、市） | 企业名称 | 地址 | 建设项目名称 |  |  | 受让产能 （万吨） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.不同冶炼设备应逐一列出对应出让产能数量。

2.对同一冶炼设备产能出让至不同企业的，应列明所有产能受让方。对暂不能明确受让方的产能须说明原因。原则上，同一冶炼设备产能最多出让至2家企业。

附件1-3

# **建设项目产能置换方案公示

按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》 《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》《钢铁行业产能置换实施办法》和《四川省钢铁行业产能置换实施细则》要求，现将***建设项目产能置换方案予以公示，公示时间：**年**月**日至**年**月**日，欢迎社会公众进行监督。

| 建设项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 建设地点 | 冶炼设备情况 |  |  |  |  | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | 备注 |
|  |  |  | 类别 （高炉/转炉/电炉等） | 型号 （容积/容量等） | 单位 （立方米/吨/千伏安等） | 设备数量 | 建设产能（万吨/年） |  |  |  |  |
| 示例 |  | XX | 高炉 | 1280 | 立方米 | XX | XX | X年X月 | X年X月 |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退出项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 省（区、市） | 企业名称 | 冶炼设备情况 |  |  |  |  | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |  |
|  |  |  | 类别 （高炉/转炉/电炉等） | 型号 （容积/容量等） | 单位 （立方米/吨/千伏安等） | 设备数量 | 退出产能（万吨/年） |  |  |  |  |
| 示例 | XX | XX | 高炉 | 1280 | 立方米 | XX | XX | X年X月 | X年X月 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |

备注：1.退出设备的部分产能用于本项目，备注该设备换算产能数、剩余产能数及明确用途。

2.涉及跨省（区、市）产能置换的退出设备，备注对应产能出让公告网址。

3.企业内退出转炉等量置换建设电炉的项目，须说明与转炉配套的烧结、焦炉、高炉等设备退出计划安排。

附件1-4

# **公司**产能置换项目验收意见表

| 企业名称（盖章）： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手续资料 | 主要内容 | 批复文号 | 主要内容 | 批复文号 |  |
|  | 公 告 |  | 备 案 |  |  |
|  | 环 评 |  | 安 评 |  |  |
|  | 能 评 |  | 土 地 |  |  |
|  | 开工许可 |  | - | - |  |
| 现场验收 | 项目建设情况 | 主要内容 |  | 是否与公示公告方案一致 |  |
|  |  | 企业名称 |  |  |  |
|  |  | 项目所在地区 |  |  |  |
|  |  | 冶炼设备型号、数量、产能（万吨） |  |  |  |
|  | 被置换产能设备拆除情况 | 主要内容 |  | 是否拆除到位 | 经济和信息化主管部门公告情况 |
|  |  | 被置换产能设备的型号、数量、产能（万吨） |  |  |  |
|  | 污染物超低排放情况 | 是否满足超低排放要求 |  |  |  |
| 县级经济和信息化主管部门验收意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 市级经济和信息化主管部门验收意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 第三方评估机构验收意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 经济和信息化厅验收意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2

# 四川省焦化行业产能置换实施细则

（征求意见稿）

## 第一章  总  则

为贯彻落实国家发展改革委等10部门《关于印发〈“十四五”全国清洁生产推行方案〉的通知》（发改环资〔2021〕1524号）要求，切实做好焦化行业产能置换工作，结合我省焦化行业发展新形势，制定本细则。

本细则适用于四川省辖区内各类所有制焦化企业建设焦炉的项目。焦化企业建设焦化项目核准（备案）前，须制定和公示公告产能置换方案。

本细则所称的等量置换是指建设产能等于退出产能；减量置换是指建设产能小于退出产能；置换比例是指退出产能与建设产能之比。

全省严禁违规新增焦化产能。严格落实《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》要求，禁止在合规园区外新建、扩建焦化项目。鼓励优先置换污染物排放量大、设备工艺技术落后的产能，大力推进建设项目超低排放改造。

## 第二章  装备产能

用于产能置换的焦炉设备须取得核准（备案）、环评、安评、能评等相关手续。列入淘汰落后任务产能、已退出产能（已完成置换公示公告的除外）、未重组或未清算的僵尸产能以及已批复未建成产能，不得用于产能置换（政策性关停的合法合规有效产能，其产能指标保留，可用于产能置换）。置换过程中退出的产能数量，按照核准（备案）批复文件核定，对已批复未建成的产能，在核算过程中要扣除。

## 第三章  置换比例

置换过程中，根据实际情况，可采取等量或者减量置换。置换项目不得建设《产业结构调整指导目录（2019年本）》中所列限制类、淘汰类装备、工艺等。

## 第四章  置换退出

企业根据实际情况，向所在地市级经济和信息化主管部门提出退出申请。市级经济和信息化主管部门受理后，进行初审，对符合要求的，在门户网站公示（见附件2-2），公示时间不低于5个工作日，公示无异议后，将相关情况报经济和信息化厅。经济和信息化厅受理后，根据实际情况开展现场核实，核实无异议后，在门户网站进行公示，公示时间不低于10个工作日，公示无异议后，进行公告。

退出项目所需资料。包含退出项目及公示情况；建设项目可行性研究报告书；退出项目核准（备案）、环评、安评、能评等佐证资料；退出项目企业按期拆除用于置换退出设备的承诺书；退出项目所在地市级人民政府书面意见。

## 第五章  置换建设

建设设备由退出产能数量按照《常规焦炉单孔年产焦炭产量参考表》（见附件2-1）核算。企业根据实际情况，向所在地市级经济和信息化主管部门提出建设申请。市级经济和信息化主管部门受理后，进行初审，对符合要求的，在门户网站公示（见附件2-3），公示时间不低于5个工作日，公示无异议后，将相关情况报经济和信息化厅。经济和信息化厅受理后，根据实际情况开展现场核实，核实无异议后，在门户网站进行公示，公示时间不低于10个工作日，公示无异议后，进行公告。

建设项目所需资料。包含建设项目及公示情况；建设项目可行性研究报告书；建设项目所在地市级人民政府书面意见；跨省置换建设项目，须提供转出方所在地省级工业和信息化主管部门出具的退出产能公示公告。

## 第六章  项目验收

企业根据项目建设进度等实际情况，向所在地市级经济和信息化主管部门提出验收申请，市级经济和信息化主管部门受理后，组织开展初步验收，并报请经济和信息化厅复核验收。经济和信息化厅牵头联合生态环境厅组织具有相关专业甲级资信等级的工程咨询单位开展现场验收，重点核实新建装备型号、数量、产能等信息与已公告产能置换方案的一致性，退出产能设备拆除情况，以及污染物是否实现超低排放等。对验收合格的，现场出具初步验收意见；并组织各级填写置换项目验收意见表（见附件2-4）。对建设项目与置换公告方案不一致的，责成市级经济和信息化主管部门监督整改，整改到位后，再进行验收。

项目验收所需资料。

建成项目公告、核准（备案）、环评、安评、能评、用地规划、施工许可等文件，焦炉等设备采购合同，企业严格按照公告方案建设及不擅自改建的书面承诺。

被置换产能设备拆除公示、公告、照片（视频）以及企业永不恢复生产承诺等资料。

产能置换方案已公告，但建设项目因故未实施的，建设项目企业须向市级经济和信息化主管部门提出，经市级经济和信息化主管部门核实，可报请撤销项目产能置换方案，经济和信息化厅复核并向社会公告后，产能指标可继续转让。对建设项目地址、企业名称发生变化的产能置换方案，建设项目企业须向市级经济和信息化主管部门提出，经市级经济和信息化主管部门核实，可报请变更，经济和信息化厅复核审核后及时在厅门户网站作出说明。对项目建设内容和置换退出设备等发生变更的置换方案应按程序重新置换，变更后的产能置换方案公告时，原产能方案同时撤销。

## 第七章  监督落实

企业要落实主体责任，不得在未落实产能置换、核准（备案）、环评、安评、能评等要求前，擅自新（改、扩、迁）建主体设备。对未落实相关手续前，擅自新（改、扩、迁）建的，企业要依法承担有关责任及后果。

县级经济和信息化主管部门要落实属地管理责任，要建立健全监测机制，加强日常监管，杜绝项目验收完成后，企业擅自改（扩）建主体设备，违规新增焦化产能等行为。对发现违规新增焦化产能等违法违规行为的，报县级人民政府，按照《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令673号）《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委令第2号）《企业投资项目事中事后监管办法》（2018年第14号令）等进行处罚和整改。

市级经济和信息化主管部门要落实属地监管责任，监督企业按照公示公告的产能置换方案进行建设，确保置换项目批建相符；要负责辖区内退出项目设备拆除工作，退出项目拆除完成后，要在门户网站进行公示，公示时间不少于5个工作日，公示无异议后公告，接受社会监督，确保不新增焦化产能。对发现违规新增焦化产能等违法违规行为的，责令县级经济和信息化主管部门迅速整改到位。

经济和信息化厅将根据实际情况组织抽查产能置换方案执行情况，对弄虚作假、批建不符，特别是批小建大等违法违规行为的企业，责令地方政府督促其限期整改，情节严重的，通报其不守诚信行为，并会同相关部门实施联合惩戒。

对已履行产能置换的项目，具备建设条件的，继续推进实施；需要进行变更的，由市级经济和信息局核实后，在门户网站作说明，但产能总量不得增加。对国家明确要求进行置换的时间段：2014年3月3日至2020年6月11日、2021年10月29日以后核准（备案）的新（改、扩、迁）建焦化项目，均须落实产能置换政策；对未落实产能置换政策的项目，市级经济和信息化局要于2023年12月31日前，自行组织力量，开展现场核查核实工作，并完成项目置换公示公告。

本办法自2023年  月  日起施行，并根据产业发展情况适时修订。国家有新要求的，按新要求执行。

附件2-1

# 常规焦炉单孔年产焦炭产量参考表

| 序号 | 名称 | 顶装焦炉 |  |  |  | 捣固焦炉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6米 | 7米 | 7.63米 | 8米 | 5.5米 | 6.25米 |
| 1 | 炭化室尺寸 | 15980×450×6000 | 18640×530×6980 | 18560×603×7540 | 18640×564×8000 | 15980×550×5500 | 17000×530×6170 |
| 2 | 炭化室有效尺寸 | 15140×450×5650 | 18010×530×6670 | 17770×603×7090 | 17800×564×7550 |  |  |
| 3 | 炭化室有效容积 | 38.5 | 63.67 | 76.25 | 75.95 | 44.7 | 55.59 |
| 4 | 入炉煤料堆密度 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 |
| 5 | 单孔装干煤量（t） | 28.88 | 47.75 | 57.19 | 56.96 | 40.60 | 45.60 |
| 6 | 全焦产率（%） | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 7 | 焦炉周转时间（h） | 19 | 24 | 25.2 | 24 | 25.5 | 24.5 |
| 8 | 单孔焦炭产量（t） | 27.72 | 36.29 | 41.39 | 43.29 | 29.04 | 33.95 |
| 9 | 单孔年产焦炭产量（t） | 9611.91 | 12584.22 | 14352.97 | 15011.33 | 10069.95 | 11771.72 |

备注：1.单孔年产焦炭产量减产系数按0.95计；

2.因炭化室有效尺寸、入炉煤成分和密度等原因，单孔年产焦炭产量允许±10%差值；

3.建设设备型号不在所列值范围的，可委托具有相关专业甲级资信等级的工程咨询单位进行核算。

附件2-2

# **公司**焦化项目退出公示

按照国家发展改革委等10部门《关于印发〈“十四五”全国清洁生产推行方案〉的通知》（发改环资〔2021〕1524号）和《四川省焦化行业产能置换实施细则》要求，经现场核实，企业现有设施设备符合产能置换各项条件。现将***企业产能出让情况予以公示，公示时间：**年**月**日至**年**月**日，欢迎社会公众进行监督。

| 出让产能企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 省（区、市） |  | 企业名称 | 冶炼设备情况 |  |  |  | 启动拆除时间 |  | 拆除到位时间 | 备注 |
|  |  |  |  | 焦炉类型 | 炭化室高度（米） | 座数*孔数 | 退出产能（万吨/年） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受让产能企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  | 建设地点 |  | 冶炼设备情况 |  |  |  | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | 备注 |
|  |  |  |  | 焦炉类型 | 炭化室高度（米） | 座数*孔数 | 产能（万吨/年） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-3

# **建设项目产能置换方案公示

按照国家发展改革委等10部门《关于印发〈“十四五”全国清洁生产推行方案〉的通知》（发改环资〔2021〕1524号）和《四川省焦化行业产能置换实施细则》要求，现将***建设项目产能置换方案予以公示，公示时间：**年**月**日至**年**月**日，欢迎社会公众进行监督。

| 建设项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 建设地点 |  | 冶炼设备情况 |  |  |  | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | 备注 |
|  |  |  |  | 焦炉类型 | 炭化室高度（米） | 座数*孔数 | 产能（万吨/年） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退出项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 省（区、市） |  | 企业名称 | 冶炼设备情况 |  |  |  | 启动拆除时间 |  | 拆除到位时间 | 备注 |
|  |  |  |  | 焦炉类型 | 炭化室高度（米） | 座数*孔数 | 退出产能（万吨/年） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-4

# **公司**产能置换项目验收意见表

| 企业名称（盖章）： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手续资料 | 主要内容 | 批复文号 | 主要内容 | 批复文号 |  |
|  | 公 告 |  | 备 案 |  |  |
|  | 环 评 |  | 安 评 |  |  |
|  | 能 评 |  | 土 地 |  |  |
|  | 开工许可 |  | - | - |  |
| 现场验收 | 项目建设情况 | 主要内容 |  | 是否与公示公告方案一致 |  |
|  |  | 企业名称 |  |  |  |
|  |  | 项目所在地区 |  |  |  |
|  |  | 生产设备型号、数量、产能（万吨） |  |  |  |
|  | 被置换产能设备拆除情况 | 主要内容 |  | 是否拆除到位 | 经济和信息化主管部门公告情况 |
|  |  | 被置换产能设备的型号、数量、产能（万吨） |  |  |  |
|  | 污染物超低排放情况 | 是否满足超低排放要求 |  |  |  |
| 县级经济和信息化主管部门验收意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 市级经济和信息化主管部门验收意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 第三方评估机构验收意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 经济和信息化厅验收意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

信息公开选项：主动公开