附件

2025年第三批企业找技术“双向揭榜挂帅”榜单

| 序号 | 产业领域 | 企业 名称 | 需求 名称 | 技术难点 | 指标参数 | 完成 时限 | 意向出资金额(万元) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能 | 成都华栖云科技有限公司 | 基于“超融”大模型驱动的智能媒体空间技术 | 1.复杂业务下的智能处理系统平台能力。面对多模态非结构化数据和复杂业务场景，融合语言大模型、多模态大模型及行业智能模型，突破单一的大模型能力基于分层管理、模块化设计和高度集成架构，具备将丰富的AI能力、多模态的大模型能力进行原子化的封装，应对复杂多变的业务需求。 2.实现多模态媒体内容大规模汇聚与处理技术。大规模汇聚与处理千路级别的多模态媒体内容（视频、音频、文本等）。支持主流的流媒体协议、编码格式，实现超高清视频流的高吞吐量收录、监测、转码、超分辨率处理和多流渲染等智能处理。 3.实现内容智能感知理解及生成技术。突破多模态媒体内容的智能感知能力不足以应对复杂场景的技术难点，实现对超高清视频进行精准的语义分析、动作理解和特征提取，提升感知准确性和实时性，实现基于“超融”大模型驱动的智能内容理解、内容精炼、内容生产、内容发布等能力，以支持多行业应用。 4.多模态映射空间渲染与重建技术。满足多模态媒体内容的映射空间渲染及重建不断提高的要求，解决在多元场景中植入更丰富的信息，实现更真实和逼真的重建结果，以提升媒体空间的沉浸感和交互性。 | 1.支持数十种网络协议（如RTMP、HLS、RTSP、HTTP、NDI、UDP、WEBRTC、SRT等）及协议相互转换。 2.支持MP4、TS、FLV、RTP等格式及H.264、H.265编码。 3.实现超高清视频流汇聚、收录与发布超2000路。 4.文本内容生成数据安全合格率＞99%。 5.垂直行业意图识别正确率＞95%。 6.支持1000万量级媒体内容数据，支持检索速度不大于500ms。 7.提取多维度特征（人物、视觉、图像语义、文本语义等），内置标签类别不小于1000种，支持标签聚类。 8.构建超5个多场景智能媒体空间技术平台（媒体、教育、泛媒体等）。 9.场景渲染数字人完成时间＜10分钟。 10.数字人语音合成完成时间＜5分钟。 | 2028-06 | 5000 | 黄信云 18600018900 |
| 2 | 人工智能 | 富临精工股份有限公司 | 基于多场景应用下的人形机器人高性能电关节模组关键技术研发 | 1.高性能减速器。①谐波减速器：电关节高精度下的连续高负载运行，谐波减速器的柔轮引发材料疲劳或微裂纹。②行星减速器：在尺寸受限的前提下，高扭矩输出与小体积兼容成为设计的重大挑战。行星减速器啮合副的齿间间隙导致背隙放大，多级齿轮的啮合点多，精度控制成为设计的难点。③摆线减速器：因构造特点，摆线减速器存在一定机械空程，高传动精度设计是难点。④行星滚柱丝杠：螺旋的回程间隙，通过借助预紧等方式补偿，平衡系统摩擦和精度成为设计难点。 2.超高扭矩密度电机研发。电关节有极高的轻量化小型化要求，散热条件有限，散热设计成为设计难点。 3.高响应的电关节控制。不同关节负载突变形成的及时响应，如在跑步或失衡时快速增减扭矩。因此控制软件需具备容错能力，并能平滑切换力控和位置控模式，成为控制系统的设计难点。 4.交叉滚子轴承结构设计。为满足小型化电关节的结构限制，交叉滚柱轴承通常采用薄壁设计，在大载荷、频繁启动工况下容易发生微观变形，破坏等速转动。增大滚子直径虽可提升刚度，但会导致摩擦力矩明显增大，不利于关节响应速度和功率效率，特别影响低速微动控制精度。 | 1.谐波减速器：减速比30:1-100:1，背隙要求≤5 arcsec；效率≥80%；额定扭矩≥31Nm。 2.行星减速器：中空设计，减速比9:1-36:1；背隙要求≤10arc min；效率≥90%；行星滚柱丝杠：负载≥4kN，导程精度≤12μm/300mm。传动效率≥75%。 3.交叉滚子轴承：径向额定载荷≥1.89kN，重量≤21g，弯矩≥10.4Nm。无框力矩电机：48V，扭矩密度（额定）≥5Nm/kg，效率≥85%；额定温升＜90℃。 4.永磁同步电机控制：FOC控制算法，控制带宽≥1000 Hz；具备过流、过热保护。 5.编码器：中空设计；分辨率≥20bit；重复定位精度≤±0.005°；带宽≥50 kHz；电子抱闸系统：制动扭矩密度≥40Nm/Kg，额定电流≤2A，制动时间80ms，失效时间60ms。 6.高强度薄壁铝合金壳体的锻造工艺技术开发：开发锻造以及热处理工艺方案，完成验证，提供批量零部件供应服务。 7.薄壁金属零件的工艺开发：开发柔轮整体热处理及局部氮化，交叉滚子滚道的局部热处理工艺，完成验证，提供批量加工服务。 | 2028-04 | 5000 | 向明朗 18781660109 |
| 3 | 人工智能 | 成都新希望金融信息有限公司 | 面向金融领域的多模态大模型智能风控技术 | 1.金融多模态基座大模型研发技术。研发面向金融风控领域的多模态基座大模型，包括生成式大模型和判别式大模型，模型输出金融风控有关的特征和信息及概率，利用大模型强大学习能力和深度理解能力，更准确地识别和分析图片/语音/视频/文本中的风险因素。 2.大模型的精准性和知识增强技术。大模型存在输出不稳定，幻觉严重的问题，需要研发基于知识图谱的知识库增强、基于RAG+提示词检索增强、基于大模型快速微调等技术降低模型幻觉，增强有效知识增强推理能力。 3.多模态大模型知识图谱构建技术。研发语料采集、知识构建、多模态数据实体关系提取、图谱构建、超级结点查询、图谱动态更新等技术。 4.大模型的可解释性技术。大模型黑盒解释性较弱，研发COT思维连技术、注意力机制和MOE混合架构可视化技术、模型可解释技术等进一步增强模型可解释性。 5.多风控智能体协同技术。研发多风控智能体协同技术提升风险管理能力，实现信贷审批、反欺诈、信用评估、营销等多智能体应用，让智能体协同完成风险控制管理。 6.多模态大模型风控平台技术。研发一站式金融风控多模态大模型平台，支持基础模型、模型微调、模型部署、模型编排、模型策略配置等能力。 | 1.研发金融风控的多模态大模型，开发5-8项核心算法，包括生成式大模型、判别式大模型、多模态知识图谱、对智能体、模型可解释、知识检索增强等。 2.搭建金融风控多模态大模型平台，支持行业数据采集、数据标准、基座模型构建、模型训练、智能体构建、模型微调、模型编排、模型集市、模型服务、模型监控的全流程开发，为用户提供简易的开发系统和工具集。 3.大模型参数＞10B，生成式大模型准确率＞95%，判别式大模型只需要正负100个以内样本便可训练出一个精度＞95%的子模型，生成式大模型、判别式大模型响应时延均＜500毫秒。须输出推理过程，须适配国产化显卡并实现部署和运行。 4.构建高质量的垂直领域多模态知识图谱，数据规模达千万级，推理正确率＞95%，响应时延＜500毫秒。 5.打造5-8个垂直领域大模型应用示范场景，如反欺诈助手、风控助手、风控智能问答、合规助手、审批助手等，在降本增效、优化服务、风险决策等方面成效显著。 6.发明专利受理＞5项，制定国家标准或规范1项。 | 2028-12 | 4800 | 徐志华 15198105890 |
| 4 | 人工智能 | 成都网安科技发展有限公司 | 面向企业核心数据资产的全链路智能化安全防护技术 | 1.多模态商业秘密智能识别。需研究基于语义映射技术，建立语义映射模型，突破跨模态向量空间对齐技术，研究通过增量学习机制，解决动态知识库更新滞后问题，实时更新知识图谱，提升新术语敏感度。 2.动态数据暴露面细粒度测绘与检测。需结合加密流量解析技术，实现分布式实时资产指纹采集与威胁感知，以主动监测数据泄露风险并精准定位暴露点。 3.跨域数据泄露路径追踪。由于多源异构数据流转会导致日志碎片化，需研究基于跨域日志聚合分析技术解决跨域行为关联、动态隐蔽传输（如加密、隐写）发现、权限边界穿透等难题。 4.智能模型内生安全风险评估。数据安全分析智能模型自身会面临隐私泄露、后门攻击等威胁，需构建风险评估体系，研究自动化测试方法，建立隐私量化指标与合规评估基准，实现模型内生安全风险防控。 | 1.实现多模态商业秘密智能识别，实现文本、图像、代码等多模态数据的语义空间对齐。 2.构建企业级数据暴露面动态监测平台，实现数据泄露点实时监测。 3.实现跨域数据泄露事件全路径溯源技术，构建端到端的数据流转追踪体系。 4.建立智能模型安全风险评估工具集，兼容TensorFlow/PyTorch等框架。 5.商业秘密识别准确率：≥95%（F1值）。 6.数据泄露事件溯源平均响应时间≤30秒。 7.支持6种以上模型内生风险检测。 8.形成3项以上标准草案。 9.实现3个以上标杆应用。 | 2027-03 | 2000 | 朱永强 13551069805 |
| 5 | 人工智能 | 四川德源管道科技股份有限公司 | 非常规管道智能内检测机器人技术研究 | 1.高灵敏大提离传感器研发。需要研发高灵敏大提离传感器探头，保证在复杂工况下对非常规小口径管道内外壁缺陷检测的高灵敏度。 2.机器人高集成度设计技术。需要提高机器人的集成度，将长度缩短到传统漏磁（MFL）检测机器人的1/2以内。 3.轻量化设计技术，需要将重量减少到传统MFL检测机器人的1/31以内。 | 1.检测能力达到GB/T 27699-2023中高清晰度漏磁检测器水平。 2.长度：＜500mm（以DN200为例）。 3.重量：＜25KG。 4.续航时间：12h。 5.轴向采样间距：＜0.5mm。 6.传感器周向间距：3.3mm。 7.检测壁厚范围：≤10mm。 8.检测速度范围：0.1-3m/s。 9.最大工作压力：15Mpa。 10.通过能力：1.5D弯头，20%OD变形。 | 2027-12 | 1000 | 张勇 13908052712 |
| 6 | 航空航天 | 四川科瑞软件有限责任公司 | 高可信定位授时技术（时空一致性控制技术） | 1.边缘侧环境复杂，卫星信号易被遮挡导致信号难以持续跟踪，需研究弱信号矢量环跟踪技术，改善因卫星遮挡导致的信号频繁失锁难题。 2.边缘侧建立基准站成本高、难以维护，卫星单点定位授时精度降低，需研究研究多模多系统单点精密定位技术（PPP），突破零基站辅助条件下的高精度定位授时难题。 3.复杂电磁环境下卫星定位授时易被干扰与欺骗，需要研究卫星定位授时一体化抗干扰/反欺骗技术，实现高可信卫星定位授时。 | 1.研究弱信号矢量环跟踪技术，改善因卫星遮挡导致的信号频繁失锁难题，构建基于全通道集中滤波的基带信号跟踪模型,信号跟踪灵敏度达-168dBm。 2.研究多模多系统单点精密定位算法（PPP）：①实现无基站辅助条件下定位精度≤10cm;②授时精度优于2.5ns。 3.针对复杂环境下的电磁干扰与欺骗攻击：①研发一套卫星定位授时一体化抗干扰/反欺骗算法；②研制基于2/3/4阵元的卫星抗干扰/反欺骗定位授时芯片；③实现BDS/GPS/GALILEO/GLNONASS系统的所有频点抗干扰/反欺骗能力；④抗单干扰能力：100dB，抗三干扰能力：90dB。 | 2027-08 | 5000 | 袁海月 13028114546 |
| 7 | 航空航天 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | 航空用高可靠轻量化防火电缆研发及产业化 | 1.导体材料技术难点。石墨烯在铝合金中的均匀分散，以及石墨烯与铝合金界面作用是高导电轻量化导体研制过程中需要解决的技术难点。 2.绝缘材料技术难点。聚四氟乙烯密度大、强度低，经乙烯共聚交联后虽然强度提高，但是断裂韧性降低，并且轻量化效果有限。热塑性弹性体与乙烯交联技术结合实现聚四氟乙烯轻量化和高强韧，是耐高低温高绝缘轻量化绝缘材料成功研制技术难点。 3.护套材料技术难点。超薄防火涂层的环境耐受性，以及涂层与轻量化树脂基护套界面作用是高性能耐高低温防火护套材料研制技术难点。 | 1.额定电压为交流600V、额定温度150℃、最低使用环境温度-65℃。 2.成品单根线外径≤2.62mm、成品重量≤29.3kg/km；绝缘电阻≥1.5×103MΩ•km；耐200℃老化实验。 3.浸液实验和耐推进剂实验后，电缆外径变化率不大于5%，浸水电压实验在2.5 kV下5min不击穿。 4.电缆200℃高温卷绕2h不开裂，-55℃低温卷绕4h不开裂。 5.供火时间30s，延燃长度≤76mm，延燃时间≤30s。 | 2028-12 | 1000 | 乔恩 13980915192 |
| 8 | 航空航天 | 昶艾科技（成都）有限公司 | 基于电化学原理的气体痕量氧含量检测传感器研发 | 1.痕量氧的精准检测：微弱电流信号的提取与放大易受环境电磁干扰。 2.电流效率的100%保证：避免电解液分解、电极材料氧化或杂质干扰。 3.复杂气体背景下的选择性：传感器需在多种共存气体（如HCl、HF等酸性组分）中仅对氧产生响应，且避免交叉敏感。 4.电极材料与催化活性：开发低成本、高催化活性的氧还原反应催化剂（如纳米复合材料）对贵金属基催化剂（如铂、金等材料）进行替代。 | 1.量程：0-20ppb或0-10ppm。在两者之间的任意量程，最小推荐输出范围：0-20ppb。 2.精度：±3%读数或±0.1ppb。 3.样气流量下的响应时间：流速为0.7L/min时小于15秒。 4.最低检测限（LDL）：200ppt。 5.传感器信号输出方式：数字信号输出，支持定制化通讯方式。 6.设计使用寿命：10年。 7.标定周期：1年。 8.可自动补充电解液（有注液口）。 | 2028-02 | 1000 | 颜怀智 18215556956 |
| 9 | 高端能源装备 | 成都虹润制漆有限公司 | 轻金属表面“早期预警-自修复”一体化防护材料关键技术及产业化 | 1.防护材料保护下的轻金属材料腐蚀行为的早期检测和腐蚀预警响应，以及复杂多变环境下预警响应的准确性。 2.防护材料在安装和使用过程中损伤后，可实现的现场修复技术。 3.自修复长效防护材料的快速响应机制及精准、主动的自修复技术。 4.可实现的持续反复自修复作用。 5.早期预警-自修复长效防护一体化材料的协同作用机制。 | 1.形成的技术成果：“早期预警-自修复”一体化长效防护功能材料制备技术；新申请发明专利5项，实用新型专利2项。 2.材料所能达到的主要性能指标：①干态附着力≥10MPa；②中性盐雾试验≥4000h；③随机监测腐蚀并预警；检测灵敏度：可识别≥20μm的腐蚀；④可实现防护材料破损时现场快速修复，修复时间＜12小时；⑤防护材料自修复效率＞90%；⑥材料整体性能指标达到国际先进水平。 3.成果转化及应用：完成产品中试与生产，实现产品销售。 | 2028-04 | 1200 | 江拥 17802845738 |
| 10 | 高端能源装备 | 零八一电子集团有限公司 | 大功率固态脉冲电源 | 1.多模块同步触发与能量管理。矩阵式变压器要求极低的多路开关触发抖动，否则初级线圈电流不同步，引发磁通失衡，继而导致次级波形畸变。需设计低抖动的触发架构。电流上升速率与精度控制，在加速器等场景中，电源需实现高电流上升速率和高输出精度。这对开关器件的响应速度、控制算法的实时性提出极高要求，需解决IGBT等功率器件在高频切换下的损耗与热积累问题。 2.动态负载适应性。本调制器负载阻抗随工作点可能剧烈变化，尤其是打火瞬态下，需要解决由此导致的脉冲顶部震荡问题。 3.高频高压绝缘设计。在高dv/dt下，变压器层间寄生电容导致局部放电，传统环氧树脂灌封等工艺在长期运行中易失效，需设计低漏感磁芯结构以及低层间电容绕制工艺。 4.电磁屏蔽设计。高功率脉冲产生的电磁干扰可能影响周边设备，需通过屏蔽设计、布局优化和滤波技术降低干扰。 5.充电速度与充电精度的优化控制。传统的谐振式充电，若谐振充电电流越大，充电速度越快，但充电精度不高；若谐振频率越高，充电精度越高，但充电速度越慢。需设计动态调整参数的谐振回路，根据负载变化自动调整充电电流大小，兼顾充电速度和充电精度。 | 1.系统方案：大功率固态脉冲调制器解决方案。 2.硬件设备：大功率固态脉冲调制器成套设备。 3.软件平台：大功率固态脉冲调制器控制软件。 4.最大输出脉冲电压：≥325kV。 5.最大输出脉冲电流：≥400A。 6.输出脉冲重复频率：≥25Hz。 7.输出脉冲顶部宽度：≥4μs。 8.顶部平坦度：≤±1%。 9.脉冲前沿（10%-90%）：≤1μs。 10.脉冲后沿（10%-90%）：≤1μs。 | 2028-05 | 1500 | 宋苏杭 18628038107 |
| 11 | 高端能源装备 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 新一代聚丙烯环保材料研究 | 1.解决高压下电荷积聚绝缘击穿的难题。高压电缆中易积累空间电荷，导致电场畸变和绝缘击穿，环保添加剂可能加剧此现象。需研究填充体系，通过引入纳米填料（如MgO、TiO₂）或极性分子调控电荷分布，或通过共聚改性（如PP-g-MAH）改善电荷消散能力。 2.改善力学性能，解决脆裂难题。聚丙烯材料的硬度高、结晶度高、柔韧性差，在电力电缆的弯曲和拉伸过程中，容易出现破裂或损坏的情况。通过引入新型增塑剂、补强剂等材料，研究聚丙烯增强体系，提升聚丙烯材料机械性能。 3.解决长周期安全可靠运行的难题。电缆需在高温、紫外线、潮湿等环境下长期稳定工作，环保型聚丙烯材料可能因添加剂迁移或基体老化导致性能下降。需研究抗老化体系（如抗氧剂、光稳定剂），并通过加速老化实验验证寿命。 4.解决产生电树放电的难题。聚丙烯的导热性能较差，在电缆运行过程中，容易造成绝缘层内外温差过大，引起电场畸变，诱发绝缘层发生局部放电和电树枝放电，加速电缆绝缘老化。需攻克聚丙烯基料共混体系，通过引入弹性体（如POE）等材料增韧，同时避免引入导电杂质影响绝缘性。 | 1.密度，0.88-0.91g\cm3（20℃）。 2.老化前性能：抗张强度20MPa；断裂伸长率450%。 3.150℃ 168240h空气热老化后：抗张强度20MPa；断裂伸长率450%。 4.150℃ 168240h空气热老化后：抗张强度变化率±25%；断裂伸长率变化率±25%。 5.吸水试验：试验温度95℃；吸水时间336h；重量增量0.5mg/cm3。 6.低温脆化：温度-25℃；失效数15/30。 7.低温伸长率（-25℃）30%。 8.工频击穿强度30MV/m。 9.体积电阻率（20℃）1*1016Ωcm；体积电阻率（105℃）1*1013Ωcm。 10.介质损耗因数(50Hz、20℃)/；介质损耗因数(50Hz、110℃) 0.0020。 11.介电常数＜2.3。 12.热收缩（200mm，135℃/1h）4%。 13.热应力开裂试验；100℃48小时，不开裂。 14.热变形：135℃，lkg 恒温；lh负重lh 40%。 15.氧化诱导期(200℃)40%。 | 2027-12 | 1000 | 王宜 舵飞 15181642229 |
| 12 | 低空经济 | 四川傲势科技有限公司 | 低成本无人机载成像微波雷达 | 1.需在现有复合翼无人机有限的带载能力和体积限制内，完成微波成像载荷和处理终端的高度集成。 2.需实现微波雷达高分辨实时成像。 3.微波成像算法需支持基于低成本MEMS组合导航的精度要求。 4.需实现微波成像与目标智能检测识别处理一体化。 | 1.实时成像分辨率:≤0.15m。 2.作用距离：≥8km@0.3m分辨率。 3.成像幅宽：≥2km@0.3m分辨率。 4.重量：≤3.5km。 5.导航数据精度：满足在速度优于0.2m/s情况下实现成像。 6.功耗：≤130W。 7.支持基于AI的智能检测识别，针对车辆等典型目标，检测率≥85%，识别率≥80%。 | 2027-05 | 2000 | 钟娟 15198041069 |
| 13 | 低空经济 | 成都大公博创信息技术有限公司 | 升空平台无人机信号侦测与精准定位系统 | 1.地形遮蔽突破与信号覆盖增强。集成宽频高灵敏度射频前端，在复杂电磁环境下保持-100dBm灵敏度，提升低空信号捕获率至≥90%。 2.动态目标高精度定位。融合多无人机联合定位与惯性导航数据，解决高速移动目标三维定位难题，实现水平误差≤10°（@1km）、高度误差≤10°，响应时间≤3秒。 3.多目标实时分选与协议识别。支持50+并发信号分选（延迟≤50ms）、跳频/突发信号实时解析及10+协议（含非标）识别，漏检率≤5%。 4.飞手及非法信号溯源。结合信号强度梯度分析与时域关联追踪，定位飞手遥控器、中继设备等发射源，误差≤50米，支持跳频信号追踪（驻留时间≥20ms）。 5.弹性组网与快速布防。优化集群协同通信架构，实现无人机动态组网覆盖≥50km²，部署时间≤15分钟，组网延迟≤2秒，适配极端环境（-20℃-60℃）。 | 1.硬件指标。全频段侦测载荷：覆盖400MHz-8GHz，重量≤2.5kg，适配续航≥4小时的升空无人机平台。环境适应性：工作温度-20℃-60℃，抗风等级≥6级。 2.软件功能。动态协同定位引擎：水平/高度定位误差≤50米。智能信号分析引擎：非标协议识别率≥95%，跳频信号捕获率≥98%。 3.系统指标。覆盖能力：快速飞行覆盖范围≥10平方公里。响应效率：多目标分选能力≥10个，系统综合决策响应时间≤10秒。 4.标志性成果。发射源定位误差≤50米，空对地信号接收能力≥1000米。全频段信号特征库：收录100+无人机及非法设备指纹，分类准确率≥97%。 | 2028-05 | 800 | 王东波 18980863656 |
| 14 | 低空经济 | 四川耀业科技股份有限公司 | 无人机气缸镀陶涂层技术研发 | 1.热处理，表面硬度和延展性。 2.气缸内壁镀Ni-SiC，镀层深度、硬度研究。 3.缸孔网纹100°-130°，且应完整、均匀，不允许出现局部镜面，缸孔表面粗糙度。 4.镀层厚度在圆度方向应均匀，镀层结合力：热震检测过程中不允许出现起泡、脱离现象。 5.气密性:在0.4MPa气压下，保压15s，无泄漏。 6.铸件组织应紧密，不允许有裂纹、夹渣、缩松、气孔等缺陷。 7.所有气道口去毛刺尖角，清洁度要求。 8.进气道、扫气道、排气道内壁应圆滑光洁，不允许有结瘤、冷隔等影响进、排气状态的铸造。 9.缸体毛坯外表面做抛丸处理。 | 1.热处理状态T6，表面硬度90HB-120HB,抗拉强度≥270MPa，延伸率≥3%。 2.气缸内壁镀Ni-SiC，镀层深度0.04mm-0.1mm，硬度≥540HVO.1。 3.缸孔网纹100°-130°，且应完整、均匀，不允许出现局部镜面，缸孔表面粗糙度应满足以下Ra=(0.2-0.4)μm、Rt=(4-6.5)μm(参考)、Rz=(2-5)μm、0.6＜Rz/Rt＜0.9。 4.镀层厚度在圆度方向应均匀，镀层结合力:热震检测过程中不允许出现起泡、脱离现象。 5.气密性:在0.4MPa气压下，保压15s，无泄漏。 6.铸件组织应紧密，不允许有裂纹、夹渣、缩松、气孔等缺陷。 7.所有气道口去毛刺尖角，清洁度要求，清洁度≤20mg，颗粒度≤0.8mm。 8.进气道、扫气道、排气道内壁应圆滑光洁，不允许有结瘤、冷隔等影响进、排气状态的铸造。 9.缸体毛坯外表面做抛丸处理，毛坯表面化学层Al/Ct•P，盐雾试验按GJB150.11A执行;盐雾按GJB150.11A执行，24h盐雾+24h干燥，两次循环共96h;盐雾试验后外观评级按GB/T6461中6.1。 | 2027-06 | 500 | 曹伟 13320291277 |
| 15 | 新能源汽车及动力电池 | 四川永贵科技有限公司 | 兆瓦级液冷散热超充线缆 | 1.大电流高热密度下的冷却效能挑战。兆瓦级充电意味着线缆需承载666A-2500A持续电流，发热功率可达15kW/m以上，传统风冷将完全失效，核心挑战在于液冷系统热均衡设计，以实现均匀散热，避免局部过热。 2.柔性化与小型化的材料极限突破。为满足商用车复杂作业场景，线缆需在外径＜40mm内集成液冷管路、电力传输与信号控制单元，单位重量＜2.7kg/m，同时绝缘断裂伸长率≥200%，并具有良好的耐温、耐压、耐腐蚀性能，避免变形导致流道堵塞。 3.绝缘制造精度与工艺挑战。精准控制绝缘层均匀性及绝缘层偏心度，降低绝缘击穿风险。实现轻薄绝缘智能化剥线，确保剥线过程中导体与屏蔽层零损伤。 4.导电效率与散热协同优化。在小截面导体上实现18A/mm²的高电流密度，同时提升单位长度热交换率，满足兆瓦级充电场景下的严苛需求。 5.全生命周期可靠性验证。大电流及复杂环境（高温、低温、电场）导致材料老化（绝缘开裂、导体氧化等），且频繁弯折易引发导体断丝、液冷管破裂，需通过加速老化试验验证长期可靠性。 | 1.工作电压：DC 1kv；工作电流：1000A。 2.工作温度：-40℃-+90℃。 3.20℃时导体直流电阻：满足GB/T 3956-2008的要求。 4.外径：＜40mm，单位重量：＜2.7kg/m，弯曲半径：＜6D。 5.绝缘体积电阻率：≥10⁹Ω·cm。 6.成品耐压测试：2.5、6、10mm²：DC 8.4KV，5min，不击穿； 0.75mm²：DC 3.6KV，5min，不击穿；低温弯曲：-40℃/4h，1kV/1min，不击穿。 7.绝缘抗张强度：≥8.0MP。 8.绝缘断裂伸长率：≥200% ；冷却水管：阻燃性能满足UL94 HB；常温爆破压力≥11bar。 9.环保性能：符合ROHS 2.0。 10.型号结构：EVDC AFPU LC(Ⅰ)；16×10+1×6+2×2.5+2×0.75(P2)+16×0.75+4C。 11.护套材料：TPU，标称厚度2mm，颜色要求黑色。 | 2027-05 | 3000 | 付刚 15281193011 |
| 16 | 新能源汽车及动力电池 | 四川科力特硬质合金股份有限公司 | 基于锂电制浆系统耐磨耐蚀部件的钛基硬质合金制备技术 | 1.成分控制。钛基硬质合金成分和制备技术参数共同决定最终产品的综合力学性能。针对锂电制浆系统中的密封环、捏合元件、传输元件等耐磨耐蚀部件在磨损、腐蚀等苛刻服役环境下的特殊性能需求，通过小试应用研究阶段检测标准样品的综合性能，确定钛基硬质合金混合粉料的成分是技术关键之一。 2.收缩系数控制。密封环、捏合元件、传输元件等耐磨耐蚀部件的产品尺寸由压制模具确定，产品压制模具尺寸根据烧结过程中样品不同部位的收缩系数确定。因此，中试烧结阶段产品收缩系数的控制是技术关键。 3.尺寸精度及粗糙度的控制。密封环、捏合元件、传输元件等耐磨耐蚀部件的尺寸及粗糙度有一定要求，尺寸精度及粗糙度根据产品使用工况确定。通过机械加工工艺、砂轮的研发及材料导热性改变，保证产品尺寸精度及粗糙度，提高产品加工速率。 | 1.实施后能达到的技术水平。锂电制浆系统耐磨耐蚀部件的钛基硬质合金性能指标：密度6.4-6.9kg/cm3、硬度HRA89-91、抗弯强度＞1800MPa、金相A02B02C00、常温摩擦系数＜0.4，在浆料有机溶剂中腐蚀速率＜0.3mm3/kg。 2.国产化能力。通过项目的实施，建成年产200万件钛基硬质合金密封环、捏合元件、传输元件等耐磨耐蚀产品的示范生产线。 | 2026-12 | 500 | 杨玉明 13890207131 |
| 17 | 软件和信息服务 | 四川郎酒股份有限公司 | 丘陵小块土地专用高粱全生产周期智能管控系统集成应用 | 1.分散小地块图像识别难点。利用高分遥感影像提取地块边界的算法，快速提取地块耕种面积，破解当前图像识别技术运用到丘陵山地分散小地块区域难题，要求地块识别精度达到90%以上。 2.地块级土壤地力大数据成生演化与动态环境耦合关系难点。破解基于土壤地球化学大数据构建土壤有效态养分动态变化大模型精准指导高品质高粱生产作业。 3.地块级多层次作物识别难点。基于多光谱解决高粱不同生殖期作物表型特征，构建作物认知图谱知识库，并将其与大语言模型深度融合，实现对高粱作物不同生殖期高效推理和可靠解释。 4.无人机作业精度控制难点。破解丘陵地区地形起伏大、障碍物多（电杆、电线、树木等），农事作业时无人机需要精准和均匀对种、药、肥的投放，确保农事作业质量难点。 5.智能化AI农事处方与农事工人协同难点。融合多模态数据（GIS、天气、多土壤肥力、病虫草害），构建动态农事处方，指导农事工人选地、整地、播种、施肥、打药、水管理、巡田、收割等小地块差异化管理的实时性与精准性难题。 | 1.一键智能选地与土壤评估。输入土壤地块数据实现一键选地，同时输出土壤地力大数据(pH值、有机质、大量元素)，准确率大85%。 2.一键全程品质追溯。输入土壤地块数据实现从播种到收获的全链路数据上链可视化。 3.一键无人机起飞。输入无人机自动航线图实现无人一键起飞，飞行高度范围：2-200m（可调），定位精度≤5cm，作业速度2-8m/s（可调）；避障能力：360°全向感知，障碍物识别距离≥30m，响应时间≤0.1s；负载能力：播种载重≥15kg，施肥/打药载重≥20kg，播撒幅宽≥8m。 4.一键农事处方。输入土壤地块数据实现一键农事作业处方图，涵盖作业时间、种药肥施用数量、作业精准坐标，作业误差标准。 | 2027-06 | 3000 | 沈毅 13688200807 |
| 18 | 软件和信息服务 | 成都愿景仿视科技有限公司 | CAE仿真技术 | 1.精准描述复杂结构。准确建立实际工程复杂结构的几何模型并进行适当简化，以平衡计算精度和效率。 2.材料特性准确表征。准确获取和描述材料（力学性能、热性能等特性)的非线性、各向异性等特性参数，并在模型中合理体现，提升可靠性。 3.高效求解大规模方程组。开发高效求解算法（CAE仿真大规模线性、非线性方程组），如迭代法、预处理技术等，以减少计算时间和内存占用。 4.多物理场耦合问题求解。有效耦合不同物理场的控制方程和求解方法差异进行求解。 5.复杂结果的准确解读。需丰富工程经验和专业知识处理CAE仿真的海量结果数据，准确理解和解释仿真结果，评估结构的性能和可靠性。 | 1.结果与实验数据的吻合度。①应力误差：≤10%；②应变误差：≤5%；③位移误差：≤10%；④温度误差：≤3%。 2.物理现象的正确再现。CAE仿真应能够准确再现实际工程问题中的各种物理现象，如流体的湍流、结构的振动模态、热传导中的相变等。物理现象的正确再现度≥80%。 3.模型的稳定性。①相位裕度：＞45度；②设计：＞70度。 4.资源利用率：①CUP：＜50%；②内存：＜60%；③GPU：＜70%。 | 2027-03 | 500 | 李斌 13708074562 |
| 19 | 医药健康 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 医用高活性修复新材料重组全长人胶原蛋白产业化技术攻关及应用 | 项目材料采用重组蛋白技术，研发在植物（烟草）叶组织中表达胶原蛋白基因，并最终开发蛋白提取纯化工艺、获得重组Ⅲ型人胶原蛋白可再生医用生物新材料，同时推动该新材料在创新医疗器械应用，主要用于软组织修复、重建、填充、塑形等。材料核心技术问题为：重组Ⅲ型人胶原蛋白的高效表达载体筛选平台，重组Ⅲ型人胶原蛋白在宿主组织细胞的表达与累积，提取纯化工艺开发及生产放大。 | 1.技术突破。通过载体优化及生物育种，重组全长人胶原蛋白产量达500-1000mg/kg鲜叶；蛋白提取纯化收率达到50-60%；年产量达到37.5kg。 2.标准制定3项。重组全长人胶原蛋白原料质量相关行业标准1项， 重组人胶原蛋白植入剂及溶液相关企业标准2项。 3.专利论文。发明专利7项，含国际专利2项，授权3项，国际期刊发表论文3篇。 4.完成胶原蛋白原料国家药监局主文档登记。 5.完成三类医疗器械临床备案2个，非三类器械注册1个。 | 2027-12 | 5000 | 李好雨 18728134629 |
| 20 | 农产品精深加工 | 四川友联味业⻝品有限公司 | 新型川式健康食养复合调味品生产关键技术及产业化 | 1.功能成分高效提取与风味平衡。超临界萃取、离子交换、膜分离等技术在提取食材活性成分时，解决生物活性与传统川调加工过程匹配，需要优化工艺参数（如温度、压力、溶剂配比），避免加工导致风味和活性成分损失，实现功能性与感官同步提升。 2.健康属性与川味特征的协同调控。传统川调高盐高脂，不符合健康饮食。运用分子感官组学解析受体激活机制与感受阈值，通过美拉德反应、定向调控鲜味肽生成，结合微胶囊包埋技术精准释放技术，突破减盐不减咸、增鲜真健康的技术瓶颈。 3.健康-风味"动态平衡调控。在分子感官组学层面解析传统川味特征风味物质与药食同源成分的呈味冲突（如苦涩味掩盖），需通过美拉德反应定向调控和风味修饰技术实现功能成分与呈味物质的协同，突破风味-健康指标的量化关联建模，解决多维数据非线性耦合问题。 4.功能评价验证。新型健康调味品功效评价体系尚不完善，需通过安全性评价、功能验证、动物试验、质量控制、标签宣传规范等系列研究，建立健全评价体系。 5.智能化生产线跨系统协同。现有生产线不能兼容功能成分精准添加，需基于机器视觉与物联网的在线质量监控系统，实时联动调控技术与专用设备线开发。 | 1.开发健康调味产品5种以上。要求：①在保证传统风味基础上，依托微胶囊包埋、低温瞬时灭菌姜黄素、茯苓酸、低聚果糖等核心活性成分，在储存6个月后保留率≥85%；②在辣椒素类物质含量0.5-1.2mg/g（辣度1,500-3,000 SHU），花椒酰胺（羟基-α-山椒素）低于0.8mg/g，挥发性风味物质（如大蒜素、姜烯酚）保留率大于90%的情况下，风味偏离度相较传统产品小于5%；③通过氯化钾替代、天然鲜味协同增效、微乳化均质等技术，其中2种产品达到最低减盐量30%、减脂量于99.5%；④超临界CO₂萃取系统姜黄素萃取率大于95%，无溶剂残留。⑤包埋设备，包埋率大于95%，保留率大于85%（6个月）；⑥膜分离设备成分回收率大于90%，能耗小于0.5kWh/m³；⑦高压均质粒径小于200nm、PDI小于0.2，减脂量大于10%，口感偏离度小于5%。 2.集成建设新型健康功能性调味品智能生产系统1套。要求：①智能分选与清洗系统：近红外（NIR）识别原料成分误差小于2%，大肠杆菌去除率小于10CFU/g，清洗效率大于99.5%。②超临界CO₂萃取系统姜黄素萃取率大于95%，无溶剂残留。 | 2026-12 | 1500 | 罗敏 15280844596 |

信息公开选项：主动公开